VI. Нефункционални Изисквания

Задача 1: Идентифициране на основни нефункционални изисквания

- Сигурност на данните: Паролите на потребителите трябва да се съхраняват в базата данни в криптиран вид (чрез хеширане), така че дори администраторът да не може да ги прочете.

- Време за реакция при ръчно управление: Когато потребителят натисне бутон за отваряне/затваряне, системата трябва да изпрати командата към устройството за по-малко от 1 секунда.

- Точност на измерванията: Системата трябва да отчита температурата с точност до ±0.5°C и влажността до ±2%, за да са валидни данните за агрономията.

- Надеждност / Наличност: Модулът за автоматизация трябва да работи 24/7, тъй като спиране на системата може да доведе до измръзване или прегряване на растенията.

- Капацитет за съхранение на история: Системата трябва да съхранява исторически данни за всички операции и измервания за период от минимум 1 година, за да могат да се генерират дългосрочни отчети.

- Използваемост / Мобилност: Потребителският интерфейс трябва да бъде адаптивен (Responsive), за да може фермерът да задава дати и настройки удобно директно от мобилен телефон, докато е в оранжерията.

- Време за реакция на автоматизацията: При надвишаване на прага на слънчевата светлина, системата трябва да задейства затъмняването в рамките на максимум 5 секунди, за да предотврати изгаряне на листата.

- Мащабируемост: Системата трябва да позволява добавянето на до 50 нови сензора или управляващи устройства без необходимост от пренаписване на софтуерния код или спиране на сървъра.

- Възстановимост след срив: При спиране на електрозахранването и последващо възстановяване, системата трябва автоматично да се рестартира и да възстанови последния зададен режим на работа без човешка намеса.

- Ефективност на потребителския интерфейс: Потребителят трябва да може да види състоянието на плода и критичните известия с не повече от 1 клик (или на началния екран) след вход в системата.

Задача 2: Формулиране на нефункционални изисквания в структурирана форма

| № | Нефункционално изискване | (Вход) | (Изход) | Предусловия | Следусловия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR1 | Сигурност: Паролите на потребителите трябва да се криптират при регистрация. | Потребителят въвежда парола в явен текст (напр. "Pass123"). | В базата данни се записва хеш низ (напр. "aF5@9#..."). | Потребителят е на екрана за регистрация и въвежда валидни данни | Паролата е нечетима за администратора и хакери в базата данни. |
| NFR2 | Време за реакция: При натискане на бутон, командата се изпраща под 1 секунда. | Натискане на бутон "Отвори" в интерфейса. | Командата е получена от контролера на устройството. | Има връзка между сървъра и устройството. | Действието стартира почти мигновено. |
| NFR7 | Реакция на автоматизацията: Затъмняване до 5 секунди при силно слънце. | Сензорът отчита слънчева светлина над зададения праг. | Моторът на щорите се задейства. | Системата е в "Автоматичен режим". | Растенията са защитени от изгаряне. |
| NFR9 | Възстановимост: Автоматичен рестарт след спиране на тока. | Възстановяване на електрозахранването. | Системата зарежда и възстановява последния режим. | Системата е била спряна аварийно. | Системата работи без човешка намеса. |
| NFR6 | Мобилност: Адаптивен дизайн. | Отваряне на системата през мобилен телефон. | Интерфейсът се оразмерява автоматично за малък екран. | Потребителят ползва мобилен браузър. | Бутоните са удобни за натискане с пръст. |

| № | Оригинално изискване | Проблем | Поправена версия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системата трябва да е сигурна. | Неясно понятие "сигурна". | NFR1: Паролите на потребителите трябва да се криптират при регистрация. |
| 2 | Приложението трябва да е бързо. | Субективно. | NFR2: Времето за зареждане на началното табло трябва да е под 2 секунди. |
| 3 | Трябва да се пазят стари данни. | Субективно | NFR5: Системата трябва да съхранява данни за период от минимум 1 година. |
| 4 | Системата трябва да мери точно. | Какво е "точно"? | NFR3: Системата трябва да отчита температурата с точност до ±0.5°C. |
| 5 | Интерфейсът трябва да е лесен. | Субективно. | NFR10: Потребителят вижда критичните известия с не повече от 1 клик след вход. |

Задача 3: Откриване на неясни или противоречиви изисквания

Задача 4: Дефиниране на зависимости

| Изискване (NFR) | Зависи от (FR) | Обяснение |
| --- | --- | --- |
| NFR1 (Сигурност) | ФИ2 (Вход) | Криптирането е приложимо само към функцията за вход и регистрация (ФИ2). |
| NFR7 (Реакция на автоматизацията) | ФИ7(Авт.затваряне/покриване) | Изискването за бърза реакция (< 5 сек) се отнася за функцията за автоматично управление и покриване (ФИ7). |
| NFR5 (История 1 год.) | ФИ8 (Изпращане на отчет) | За да генерираме отчети (ФИ8), системата трябва технически да пази история на данните (NFR5). |
| NFR2 (Ръчна реакция < 1с) | ФИ4 (Ръчно управление) | Бързината на реакция се отнася конкретно за функцията, с която потребителят управлява устройствата (ФИ4). |

Задача 5: Приоритизация по MoSCoW

| Категория | Код | Изискване | Обосновка |
| --- | --- | --- | --- |
| Must have (M) | NFR1 | Сигурност | Задължително за защита на достъпа. |
| Must have (M) | NFR4 | Надеждност (24/7) | Критично. Ако системата спре, растенията загиват. |
| Must have (M) | NFR9 | Възстановимост | Системата трябва да тръгва сама след спиране на тока. |
| Should have (S) | NFR7 | Реакция < 5 сек | Важно за предпазване от слънце, но кратко забавяне не е фатално. |
| Should have (S) | NFR6 | Мобилност | Важно за удобството на фермера в оранжерията. |
| Could have (C) | NFR8 | Мащабируемост | Полезно за бъдещето, но не е спешно за старта. |

Задача 6: Тестване на функционалностите (NFR)

| № | Свързано ФИ | Тестов сценарий | Стъпки за изпълнение | Очакван резултат | Критерий за успех |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФИ7 (Автоматизация) | Тест на NFR7: Време за реакция при слънце/покриване. | 1. Насочва се силна светлина към сензора. | Системата подава команда за покриване/затваряне. | Механизмът се задейства до 5 секунди. |
| 2 | ФИ2 (Вход) | Тест на NFR1: Сигурност на паролите. | 1. Потребител се регистрира с парола "Pass123". | Паролата не се чете. | В базата има записан хеш код, а не думата "Pass123". |
| 3 | ФИ7 (Автоматизация) | Тест на NFR9: Възстановимост след ток. | 1. Спира се токът на контролера. 2. Пуска се след 1 мин. 3. Наблюдава се реакцията. | Системата зарежда и продължава работа. | Системата е онлайн и управлява устройствата до 2 минути след пускането. |